- Разновидности железнодорожного грузового транспорта

При выполнении грузовых перевозок железной дорогой самой востребованной и многочисленной составляющей подвижного состава являются грузовые вагоны. При высокой скорости движения сегодняшних грузовых составов, к ним предъявляются высокие требования. Грузовые вагоны должны обеспечивать сохранность груза, а их техническое состояние не должно негативно сказываться на равномерности и плавности хода жд состава. Одной из разновидностей грузовых вагонов являются железнодорожные платформы. 

Платформы используются для перевозки массовых грузов (крупнотоннажных контейнеров, машин, сельхозтехники, негабаритных, грузов, леса и т.п.). Крытые вагоны предназначены для перевозки груза, требующего защиты от посторонних воздействий. Полувагонами перевозят сыпучие и навалочные грузы, полувагоны оборудованы разгрузочными люками и раскрывающимися торцевыми стенками. 

Железнодорожный контейнер - это специальное оборудование и транспорт, предназначенный для транспортировки самых разных грузов, которым необходима защита от влияния факторов внешней среды и механических воздействий. 

Изготавливаются контейнеры из стали и отличаются по габаритным размерам и максимальной грузоподъёмности. Стандарты этих параметров установлены и утверждены уставом РЖД. ЖД контейнеры снабжены различными крепёжными приспособлениями для обеспечения безопасной перевозки грузов. Места, где должны быть распределены крепления, определены в нормативных документах.

- Характеристики грузовых вагонов, платформ, контейнеров

- Крытый вагон

13870 x 2760 x 2791 мм - 122м3...68т

| Показатели размеров вагонов | Модели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-217 | 11-066 | 11-К001 | 11-264 | 11-270 | 11-276 | 11-260 | 11-280 | 11-286 |
| Грузоподъёмность, т | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| Масса вагона (тара), т | 23 | 22 | 23 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Длина рамы, мм | 13870 | 13870 | 13870 | 13510 | 13870 | 14570 | 15750 | 15750 | 15750 |
| Ширина максимальная, мм | 3249 | 3279 | 3228 | 3249 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
| Высота максимальная, мм | 4692 | 4688 | 4650 | 4545 | 4588 | 4688 | 4588 | 4693 | 4693 |
| Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 3760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Размеры, мм : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дверного проема | 3794х2343 | 2000х2343 | 2000х2296 | 3794х2343 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3973х2717 | 3802х2334 | 3802х2334 |
| Размеры загрузочного люка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в боковой стене | 690х370 | 690х370 | 690х370 | 614х365 | 615х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 |
| в крыше | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 |
| Объем кузова с учетом объема крыши, кв.м. | 120 | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 |
| Число люков, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

- Полувагон

12118 х 2878 х 2060мм -70т

| Характеристика | Модель вагона |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-533 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 |
| База вагон, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 |
| Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
| Ширина максимальная,мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 |
| Высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
| до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
| Внутренние размеры кузова, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
| длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 |
| высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
| Ширина дверного према, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
| Число шт.: |  |  |  |  |  |  |  |
| торцевых дверей | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327*1540 | 1327*1540 |  | 1327*1540 | 1370*1540 | 1385*1550 | 1327*1540 |
| Угол открывания крышек люков, град. |  |  |  |  |  |  |  |
| средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
| Площадь пола, м² | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |

- Платформа

13300 x 2770 x 500 мм...70 т

| Технические характеристики | Номер модели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-401 | 13-4012 | 13-4019 | 13-H451 | 13-491 | 13-926 | 13-9004* | 13-9007* |
| Грузоподъемность, т | 70 | 71 | 70 | 63 | 66,5 | 73 | 65 | 68 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 | 21,4 | 21,9 | 21,3 | 26,25 | 27,0 | 26 | 25,2 |
| Осевая нагрузка, тс | 22,73 | 23,25 | 22,97 | 21,1 | 23,25 | 25,0 | 22,75 | 23,3 |
| База вагона, мм | 9 720 | 9 720 | 9 720 | 9 720 | 14 400 | 14 400 | 14 720 | 13 900 |
| Длина, мм: -по осям сцепления автосцепок -по концевым балкам рамы | 14 620 13 400 | 14 620 13 400 | 14 620 13 400 | 14 620 13 400 | 19 620 18 400 | 19 620 18 400 | 19 620 18 400 | 19 620 18 400 |
| Высота от УГРмакс, мм | 1 810 | 1 820 | 1 820 | 1 810 | 1 807 | 1 807 | 1 722 | 1 742 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1 310 | 1 310 | 1 320 | 1 310 | 1 310 | 1 304 | 1 322 | 1 395 |
| Размеры кузова внутри, мм: -длина -ширина | 13 300 2 770 | 13 300 2 770 | 13 300 2 770 | 13 300 2 770 | 18 300 2 760 | 18 300 2 830 | 18 300 2 870 | 18 300 2 870 |
| Размер пола с открытыми бортами, мм: -длина -ширина | 13 400 2 870 | 13 400 2 870 | 13 400 2 870 | 13 400 2 870 | 18 400 2 860 | 18 400 2 860 | 18 300 2 870 | 18 300 2 870 |
| Высота бортов, мм: -продольный -торцовый | 500 400 | 500 400 |  | 500 305 |  | 500 400 | Нет 400 | Нет 400 |
| Площадь пола, м2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 50,5 | 51,8 | 52,5 | 52,5 |

- Контейнера

20-футовый стандартный контейнер 
 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6096 2370 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 5935 2335 2383 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2335 2292 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 24000 |
| 5 | Масса тары, кг | 2080 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 21920 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 33,2 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый стандартный контейнер 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 12022 2352 2395 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2343 2280 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 30480 |
| 5 | Масса тары, кг | 3900 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 26580 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 67,7 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

20-футовый контейнер увеличенной вместимости (High Cube) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6096 2370 2896 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 5935 2335 2686 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2335 2596 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 24000 |
| 5 | Масса тары, кг | 2180 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 21920 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 37,2 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый контейнер увеличенной вместимости (High Cube) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2895 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 12022 2352 2700 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2340 2585 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 35000 |
| 5 | Масса тары, кг | 4150 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 30850 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 76,4 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

45-футовый контейнер увеличенной вместимости (High Cube) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 13716 2438 2895 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 13560 2352 2700 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2340 2285 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 34800 |
| 5 | Масса тары, кг | 4820 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 29980 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 86,0 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

20-футовый контейнер (Open Top) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6096 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 5902 2350 2352 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2335 2240 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 24000 |
| 5 | Масса тары, кг | 2440 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 21560 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 32,5 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый контейнер (Open Top) 
 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 12021 2350 2352 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2338 2234 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 36000 |
| 5 | Масса тары, кг | 3850 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 32150 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 66,4 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

20-футовый контейнер (FlatRack) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6096 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 5840 2350 2350 |
| 3 | Максимальная масса брутто, кг | 30480 |
| 4 | Масса тары, кг | 2360 |
| 5 | Полезная нагрузка, кг | 28120 |
| 6 | Объем контейнера внутренний, м3 | 32,2 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый контейнер (FlatRack) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 12032 2340 2140 |
| 3 | Максимальная масса брутто, кг | 45000 |
| 4 | Масса тары, кг | 5000 |
| 5 | Полезная нагрузка, кг | 40000 |
| 6 | Объем контейнера внутренний, м3 | 60,3 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

20-футовый рефрижераторный контейнер 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6096 2370 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 5455 2260 2275 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2237 2260 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 27000 |
| 5 | Масса тары, кг | 3050 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 23950 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 28,3 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый рефрижераторный контейнер 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2591 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 11555 2286 2280 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2285 2245 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 30480 |
| 5 | Масса тары, кг | 4800 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 25680 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 60,2 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

40-футовый рефрижераторный контейнер увеличенной вместимости (High Cube) 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 12192 2438 2895 |
| 2 | Размеры внутренние, мм: - длина - ширина - высота | 11560 2286 2500 |
| 3 | Размеры дверного проема, мм: - ширина - высота | 2286 2278 |
| 4 | Максимальная масса брутто, кг | 30480 |
| 5 | Масса тары, кг | 4850 |
| 6 | Полезная нагрузка, кг | 25630 |
| 7 | Объем контейнера внутренний, м3 | 66,1 |

Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя. 

Танк - контейнер 

 

Основные эксплуатационно-технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размеры внешние, мм: - длина - ширина - высота | 6058 2438 2591 |
| 2 | Масса тары, кг | 3620 - 4220 |
| 3 | Полезная нагрузка, кг | 31000 |
| 4 | Вместимость контейнера, м3 | 24 |